金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测试验原始记录表

| 检测方法 | X 射线数字成像灰度分析法 | 检测依据 | □YY/T1936-2024 □YY/T1937-2024 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、委托与样品信息

| 委托单位 |  | 委托单位地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 样品编号/批号 |  |
| 生产厂家 |  | 实验室样品编号 |  |
| 样品数量 |  | 样品状态 | □完好 □异常：__________ |
| 样品类别 | □牙齿样品 □金属冠 □金属桥 □金属局部可摘局部义齿 □其他：____ | 样品表面状态 | □清洁 □有污渍 □有水分/粉尘 □其他 |
| 接收日期 | 年 月 日 | 检测地点 |  |
| 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 | 检测日期 | 年 月 日 |
| 判定依据 | □委托要求 □产品技术要求 □内部质量要求 □其他：__________ | 报告编号 |  |

二、环境条件与辐射安全确认

| 检测开始时间 | ____:____ | 检测结束时间 | ____:____ | 记录人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | ____ ℃ | 要求 | （18～28 ）℃ | 判定 | □符合 □不符合 |
| 相对湿度 | ____ %RH | 要求 | 30%RH～75%RH | 判定 | □符合 □不符合 |
| 检测区域状态 | □清洁 □干燥 □无明显粉尘 □无强烈振动 | 无关物品 | □无 □有：____ | 判定 | □符合 □不符合 |
| 数据采集板表面 | □清洁 □无明显划伤 □无污染/失效区 | 孔型像质计表面 | □清洁 □标识清晰 | 样品表面 | □清洁 □异常 |
| 辐射安全确认 | □警示标识正常 □设备防护有效 □警示灯正常 □区域无无关人员 | 授权操作 | □是 □否 | 结论 | □允许曝光 □禁止曝光 |

- 设备校准及使用前确认记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X 射线机 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 数据采集板 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 孔型像质计 | 0.1～1.0 mm |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 黑白密度计 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 标准密度片 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 图像采集与分析软件 | 版本：____ |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 打印设备 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 样品固定辅助工具 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |

四、密度计标准密度片核查记录

| 标准密度片编号 | 标称密度值 | 实测值1 | 实测值2 | 实测值3 | 平均值 | 允许偏差/控制限 | 核查结论 | 核查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、X 射线机参数设置与摆放确认

| 体型模式 | 瘦 | 管电压 | 75 kV | 确认 | □符合 □调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管电流 | 56.0 mA | 曝光时间 | 110.0 ms | 确认 | □符合 □调整 |
| 管电流时间积 | 6.3 mAs | 焦点模式 | L | 确认 | □符合 □调整 |
| 调节模式 | mA/ms 模式 | 曝光次数 | 第____次 | 确认 | □符合 □调整 |
| 样品摆放方向 | 咬合面朝下 | 样品位置 | 有效成像区域内 | 确认 | □符合 □不符合 |
| 孔型像质计位置 | 样品旁边、同一采集平面、不遮挡样品关键部位 | 采集板状态 | 清洁、连接正常 | 确认 | □符合 □不符合 |
| 参数调整原因 | □无 □图像欠曝 □过曝 □像质计显示不清 □样品厚度/密度影响 □其他：__________ | 调整后参数 |  | 确认人 |  |

六、样品与图像信息汇总记录

| 样品编号 | 样品名称/牙位 | 样品状态 | 图像文件编号 | 摆放方向确认 | 孔型像质计显示 | 图像有效性 | 是否复拍/原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |
|  |  | □完好 □异常 |  | □咬合面朝下 | □清晰 □不清 | □有效 □无效 | □否 □是：____ |

七、灰度测量记录表（单个样品/单张图像，可复制使用）

| 样品编号 |  |  |  | 图像文件编号 |  |  |  | 测量日期 |  | ____年__月__日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量软件/版本 |  |  |  | 测量人员 |  |  |  | 复核人员 |  |  |  |
| ROI选择原则 |  | □清晰均匀 □避开边缘 □避开孔洞边界 □避开伪影/污染点/划痕/异常亮暗斑 |  | 测量次数 |  | 每区不少于3次 |  | 测量单位/灰度类型 |  | □软件灰度值 □密度辅助值 |  |
| 图像处理说明 |  | □未处理 □标注ROI □其他处理：_______； 原始图像已保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量对象 | 测量位置/厚度点 |  | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  | 平均值 |  | 备注 |  |
| 样品金属区域 | ROI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品金属区域 | ROI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品金属区域 | ROI-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.7 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 0.9 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔型像质计 | 1.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

平均值计算：平均值 =（测量值1 + 测量值2 + 测量值3）/ 3。样品灰度值位于两个厚度点之间时，记录为对应厚度范围；超出0.1～1.0 mm比对范围时，不得强行给出准确厚度。

八、金属厚度估算与内部质量观察记录

| 样品编号 | 图像文件编号 | 样品ROI平均灰度值 | 接近/介于像质计厚度点 | 厚度估算结果 | 是否超出范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROI-1：____； ROI-2：____； ROI-3：____ | □接近____mm □介于____～____mm | 约____mm/____～____mm | □否 □是 |  |
|  |  | ROI-1：____； ROI-2：____； ROI-3：____ | □接近____mm □介于____～____mm | 约____mm/____～____mm | □否 □是 |  |
|  |  | ROI-1：____； ROI-2：____； ROI-3：____ | □接近____mm □介于____～____mm | 约____mm/____～____mm | □否 □是 |  |
|  |  | ROI-1：____； ROI-2：____； ROI-3：____ | □接近____mm □介于____～____mm | 约____mm/____～____mm | □否 □是 |  |
|  |  | ROI-1：____； ROI-2：____； ROI-3：____ | □接近____mm □介于____～____mm | 约____mm/____～____mm | □否 □是 |  |
|  |  | ROI-1：____； ROI-2：____； ROI-3：____ | □接近____mm □介于____～____mm | 约____mm/____～____mm | □否 □是 |  |

九、图像质量与内部质量判定检查表

| 检查项目 | 确认结果 | 异常说明/位置描述 |
| --- | --- | --- |
| 样品编号与图像编号是否一致 | □是 □否 |  |
| 样品是否完整显示在有效成像区域内 | □是 □否 |  |
| 样品摆放方向是否为咬合面朝下 | □是 □否 |  |
| 孔型像质计是否完整、清晰显示 | □是 □否 |  |
| 图像是否无明显过曝、欠曝、模糊、重影、条纹、伪影或采集失败 | □是 □否 |  |
| 图像亮度和灰度分布是否适合测量 | □是 □否 |  |
| 金属区域是否连续，边界是否清晰 | □是 □否 |  |
| 金属区域灰度是否均匀，无明显局部突变 | □是 □否 |  |
| 是否存在异常暗影（圆形/椭圆形/不规则） | □否 □是 | 位置：____；大小：____；数量：____ |
| 是否存在线状或裂纹状影像 | □否 □是 | 位置：____；长度/方向：____ |
| 是否存在局部缺失、断续影像或明显变薄 | □否 □是 | 位置：____；范围：____ |
| 是否存在异常亮斑或高密度点状影像 | □否 □是 | 位置：____；数量：____ |
| 是否需要复检 | □否 □是 | 原因：____ |

十、检测结论与判定

| 图像有效性 | □有效 □无效，原因：__________ | 厚度估算结果 | __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部质量观察结果 | □未见明显异常 □见异常：__________ | 判定结果 | □合格 □不合格 □需复检 □超出方法适用范围 |
| 结论表述 | 经 X 射线数字成像检测，样品图像□清晰/□不清晰，孔型像质计□显示有效/□显示无效。样品检测区域金属厚度约为__________。图像中□未见明显异常/□见__________异常，判定为__________。 |  |  |
| 复检建议/补充说明 |  | 是否纳入报告 | □是 □否 |
| 检测人员签字/日期 |  | 核验人员签字/日期 |  |